Калькулятор Composit

Программа нормирования времени токарной обработки и сварки

Описание функционала · Версия программы 1.1.5

# 1. Назначение программы

Десктоп-приложение для нормирования времени на производстве. Программа рассчитывает норму штучного времени на две группы операций:

токарная обработка деталей (фланцы, втулки, кольца, обечайки, оси, валы и др.);

сварка швов по ГОСТ.

Расчётная логика построчно воспроизводит эталонную заводскую таблицу Excel — результаты программы совпадают с привычными расчётами технолога. Приложение работает в одном окне с переходами между экранами; на каждом экране есть кнопка «← НАЗАД В МЕНЮ».

# 2. Главное меню и навигация

Стартовый экран «ГЛАВНОЕ МЕНЮ» содержит четыре раздела:

СВАРКА — переход к расчёту сварных швов.

ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА — 13 изделий (фланцы, втулки, кольца, обечайка, круг, штифт).

ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА ОТПиР — 3 изделия (ось, вал, корпус подшипника).

РЕДАКТОР НОРМ — редактирование расчётных норм (вход по паролю).

# 3. Токарная обработка — изделия

Все экраны изделий построены по единому шаблону: слева — поля ввода (секции «Геометрия детали», «Параметры заготовки», «Фаски»), справа — эскиз детали, внизу — кнопка «РАССЧИТАТЬ» и поле результата. Поля принимают только положительные числа.

Общие для всех изделий поля:

Геометрия детали: внешний диаметр D, внутренний диаметр d, габарит детали t (мм).

Параметры заготовки: внешний диаметр заготовки D1, внутренний диаметр заготовки D2, толщина листа S (мм).

Фаски: пары «размер фаски chN (мм)» + «угол фаски chN».

Ниже перечислены изделия и их специфичные параметры.

Фланец поворотный. Фаски ch1, ch2. Чекбокс «Кольцо закладное?» — при включении итоговое время удваивается.

Фланец поворотный сферический. Диаметр проточки DM, глубина сферической части as, радиус сферической части RS, угол сферической части RA, угол выхода A1; фаски ch1–ch4.

Фланец компенсатора. Внешний диаметр канавки Dм1, внутренний диаметр канавки dм2, глубина канавки K, глубина упорного бурта E; фаски ch1–ch3.

Фланец формующий. Диаметр проточки DM и высота a, диаметр проточки DW и высота c; фаски ch1–ch4.

Обечайка. Только базовая геометрия и фаски ch1–ch4.

Круг. Без внутреннего отверстия: внешний диаметр D, толщина t, диаметр заготовки D1, толщина листа S; фаски ch1, ch2.

Фланец переходной. Диаметр проточки DM, размер проточки ch5, диаметр торцевой канавы Dk max, глубина канавы P, количество канав n; фаски ch1–ch5.

Втулка. Резьба: диаметр M, шаг H, длина L; чекбокс «Резьба внешняя (иначе внутренняя)». Проточки/канавы: диаметр 2-й проточки Dw, начало канавы Y, ширина канавы X, глубина проточки a, диаметр дна канавы Dk; фаски ch1–ch3. Единственное изделие с расчётом резьбы.

Втулка резьбовая. Диаметр резьбы M, шаг H, длина L; фаска ch1.

Кольцо приварное. Диаметр проточки Dм и глубина a, диаметр 2-й проточки Dw и глубина b; фаски ch1–ch3.

Фланец приварной. Те же поля, что у кольца приварного; фаски ch1–ch3.

Фланец приварной ТНФ. Диаметр проточки Dм, глубина a, глубина 2-й проточки b (без диаметра Dw); фаски ch1–ch3.

Штифт. Без отверстия: внешний диаметр D, внешний диаметр 2 Dc, габарит t, глубина проточки a, диаметр заготовки D1, толщина листа S; фаски ch1, ch2.

# 4. Токарная обработка ОТПиР — изделия

Три изделия с такой же компоновкой экрана (ввод слева, адаптивный эскиз справа).

Ось. Внешний диаметр D, толщина t, диаметр и длина проточки Dc/c, диаметр и длина проточки Dm/m, диаметр дна канавы Da, ширина канавы a, диаметр заготовки D1, толщина листа S.

Вал. Внешний диаметр Dt, толщина t, две пары ступеней Dc1/c1 и Dm1/m1, Dc2/c2 и Dm2/m2, диаметр дна канавы Da, ширина канавы a, диаметр заготовки D1, толщина листа S.

Корпус подшипника. Внешний диаметр Dt, толщина t, диаметр и длина проточки Dc/c, диаметр проточки Dm, диаметр заготовки D1, толщина листа S. Внутренние проточки считаются растачиванием.

# 5. Расчёт сварки

Экран расчёта сварного шва. Поля ввода:

Тип шва — ГОСТ из норм (C4, C15, C17, C25, C54, T3, У4, У6, У8, У18, У19).

Толщина S (мм), длина L (мм), масса M (кг).

Тип производства: массовое (×0.9) / серийное (×1.0) / единичное (×1.3).

Положение: нижнее (×1.0) / вертикальное (×1.5) / потолочное (×2).

Поза сварщика: сидя (×0.95) / стоя (×1.0) / другая (×1.15).

Базовая норма по толщине берётся из таблицы норм интерполяцией (при выходе за таблицу — экстраполяция с предупреждением). Дополнительно учитываются: коэффициент обслуживания, время крана (4 мин при массе ≥ 15 кг, иначе 0.5 мин), маркировка, снятие фасок (по нормам, кроме шва C4). Результат: подготовка, снятие фасок, время сварки и общая норма (в минутах и секундах).

# 6. Как рассчитывается время токарки

## Станки и выбор станка

Поддерживаемые станки: 16K20, Кнуб (1М63), Дип 500 (1М65), VL-1600, CK5126, 0Л52. Для каждого заданы обороты шпинделя по диаметрам и режимы резания.

Основной станок выбирается автоматически по готовому диаметру детали D:

| Диаметр D, мм | Станок |
| --- | --- |
| до 250 | 16K20 |
| 251 – 500 | Кнуб (1М63) |
| 501 – 800 | Дип 500 (1М65) |
| 801 – 2500 | CK5126 |

После расчёта программа также показывает альтернативные станки, способные выполнить деталь.

## Припуск на диаметр

Для листовых изделий припуск на диаметр заготовки определяется автоматически по толщине листа S: 6 мм (S от 0), 8 мм (от 20), 10 мм (от 30), 12 мм (от 60). Диаметр заготовки D1 = D + припуск, если не задан вручную.

## Составляющие времени

Суммируются: наружное и внутреннее точение, торцовка, проточки и канавки, фаски, сферическая часть, переходные канавы. Число проходов рассчитывается как округление глубины обработки на глубину резания. Итог умножается на коэффициент вспомогательных работ (по диаметру заготовки и толщине) и переводится в секунды. Закладное кольцо удваивает время.

## Резьба и фаски

Резьба считается только для «Втулки» (глубина по шагу, съём 0.2 мм/проход, обороты зависят от диаметра и внешняя/внутренняя) и показывается отдельной строкой. Фаски: суммарная длина с учётом угла делится на скорость снятия фасок.

Перед расчётом программа проверяет геометрию: деталь не может быть больше заготовки (D ≤ D1, t ≤ S, d ≥ D2) — иначе выдаётся ошибка.

# 7. Редактор норм

Вход по паролю. Внутри — две вкладки: ТОКАРКА и СВАРКА. Редактируются:

обороты шпинделя по станкам;

диапазоны диаметров для выбора станка;

режимы резания, ширина канавочного резца, подача на канаву;

коэффициент вспомогательных работ;

припуск на диаметр;

нормы сварки по ГОСТ (толщина S и норма мин/м);

фаски сварки (скорость по диапазонам толщины).

## Общие и личные нормы

Переключатель «Расчёты вести по: общим нормам (заводским) / моим нормам (этот компьютер)».

«СОХРАНИТЬ В МОИ НОРМЫ» — изменения пишутся в личный файл, заводские нормы не затрагиваются.

«ОПУБЛИКОВАТЬ МОИ НОРМЫ ДЛЯ ВСЕХ КОМПЬЮТЕРОВ» — личные нормы становятся общими и при запуске подтягиваются на все компьютеры через сетевую папку.

Файлы норм защищены подписью: отредактированный вручную (например, Блокнотом) файл не проходит проверку и игнорируется — менять нормы можно только через редактор.

# 8. Автообновление

При запуске программа проверяет сетевую папку обновлений. Если доступна более новая версия — предлагает обновиться в один клик: скачивает новый файл (с индикатором прогресса), дожидается закрытия программы, заменяет её и перезапускает. Нормы распространяются на все компьютеры через ту же сетевую папку.

# 9. Удобства интерфейса

Прокрутка списков и редактора норм колесом мыши (и Shift+колесо — по горизонтали).

Эскиз детали справа, масштабируется под размер окна; полноразмерный просмотр в отдельном окне.

Навигация по полям ввода с клавиатуры: Enter / стрелки переходят между полями, Enter в последнем поле запускает расчёт.

Валидация ввода: только положительные числа.